制造智能技术课程设计报告

工业燃气轮机氮氧化物排放预测
与运行参数智能优化系统

| 题 目 | 工业燃气轮机氮氧化物排放预测与运行参数智能优化系统 |
| --- | --- |
| 专业班级 | 智能制造工程 |
| 学 号 | 202412020114 |
| 姓 名 | 牛铭辰 |
| 完成日期 | 2026 年 9 月 |

摘　要

针对工业燃气轮机运行调参依赖人工经验、污染物排放控制滞后、工况优化效率低的问题，本课程设计综合运用制造智能技术与 vibe coding 开发方法，构建了一套基于 B/S 四层架构的“工业燃气轮机氮氧化物排放预测与运行参数智能优化系统”。系统覆盖监督学习、智能优化、无监督异常检测三个课程核心技术方向：采用 XGBoost 梯度提升回归模型，以两阶段预测链由 8 项运行参数预测机组能量产出 TEY，并进一步预测 CO、NOx 排放浓度与排放等级；采用自实现的粒子群优化算法（PSO），以排放达标为约束、最大化能量产出为目标自动寻优运行参数；采用孤立森林算法构建正常工况基准，实现工况异常的早期预警与分级。

系统后端基于 Python Flask 实现，采用工厂模式与分层架构，提供 9 个 RESTful 接口，并设计了 MySQL 优先、连接失败自动降级 SQLite 的数据库访问层，包含设备基础信息、运行与优化记录、异常监测日志三张数据表；前端基于 Vue3、Element Plus 与 ECharts 实现运行总览、排放预测、参数优化、异常监测四个业务页面，形成“参数输入—排放预测—参数优化—异常预警—结果展示—存档追溯”的完整业务闭环。数据来源于 UCI 机器学习仓库公开的燃气轮机 CO 与 NOx 排放数据集，共 36733 条小时级样本，经清洗去重、按年份划分与标准化后用于建模。部署模型在随机留出集上 TEY、CO、NOx 的决定系数 R² 分别达到 0.9986、0.7942、0.8634；系统自带 11 项 pytest 自动化测试全部通过，并经前后端联调与浏览器实测验证。报告还如实披露了开发过程中发现的 NOx 跨年数据漂移问题及处理方式、AI 工具使用情况、关键提示词策略与典型出错纠正过程。

关键词：燃气轮机；氮氧化物排放预测；XGBoost；粒子群优化；孤立森林；B/S 架构

目　录

第1章　绪论	1

1.1　研究背景	1

1.2　研究意义	1

1.3　相关技术现状	2

1.4　设计目标与技术方向	2

1.5　报告组织结构	2

第2章　系统方案设计	4

2.1　需求分析	4

2.2　总体架构设计	4

2.3　技术栈选型	4

2.4　功能模块设计	5

2.5　数据库设计	5

2.6　技术路线	6

第3章　数据资源构建	7

3.1　数据集来源	7

3.2　数据字段构成	7

3.3　数据预处理流程	8

3.4　数据探查与数据漂移发现	8

第4章　系统实现	9

4.1　后端总体实现	9

4.2　数据库访问层实现	9

4.3　XGBoost 排放预测模块	9

4.4　PSO 参数优化模块	10

4.5　孤立森林异常检测模块	10

4.6　模型训练与效果评估	10

4.7　RESTful API 实现	11

4.8　前端实现	12

第5章　测试与集成调试	13

5.1　自动化测试设计与结果	13

5.2　前后端集成联调	13

5.3　业务闭环实测	13

5.4　典型缺陷与调试过程	14

第6章　AI 工具使用披露	15

6.1　所用 AI 工具与协作模式	15

6.2　关键提示词策略	15

6.3　AI 出错案例及纠正过程	15

6.4　人工审查与代码掌握	16

6.5　AI 协作档案管理	16

第7章　总结与展望	17

7.1　工作总结	17

7.2　存在不足	17

7.3　未来展望	17

参考文献	19

附录A　系统运行与复现说明	20

第1章　绪论

1.1　研究背景

燃气轮机是工业发电、油气输送与动力驱动领域的核心装备，具有功率密度高、启动迅速、运行灵活等特点。在“双碳”目标与大气污染物排放控制日趋严格的背景下，燃气轮机电站在追求高能量产出的同时，必须将一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）等污染物排放浓度控制在标准限值以内。机组的排放水平与环境温度、环境压力、进气湿度、压气机出口压力、涡轮进口温度等众多运行参数之间存在复杂的非线性耦合关系，传统运行方式主要依赖操作人员经验进行参数调整，存在迭代周期长、难以同时兼顾效率与排放、异常工况发现滞后等问题。

随着工业大数据与人工智能技术的发展，以数据驱动的方式对机组运行参数、能量产出与污染物排放之间的映射关系进行建模，并在此基础上实现排放预测、参数寻优与异常预警，成为制造智能技术在工业动力装备运维场景落地的重要方向。本课程设计正是在这一背景下，面向燃气轮机运行优化与排放管控的真实业务环节，设计并实现一套可运行、可演示、可追溯的智能系统。

1.2　研究意义

本课题的研究与实践意义主要体现在三个方面。其一，在工程应用层面，排放浓度预测可在调整运行参数前预先评估其对排放与能量产出的影响，参数智能寻优可在排放达标约束下自动给出更优运行方案，异常检测可对偏离正常分布的工况进行早期预警，三者共同支撑机组的安全、高效、低碳运行。其二，在课程学习层面，本课题将监督学习回归、智能优化算法、无监督异常检测三类核心制造智能技术集成于同一系统，并贯通数据处理、模型训练、后端服务、数据库、前端交互与自动化测试的完整工程链路，是对制造智能技术课程知识体系的一次综合实践。其三，在开发方法层面，本课题全程采用课程要求的 vibe coding 方法，以 AI 编程工具为协作者、以人工审查与测试为质量保障，并完整保留提示词追溯档案，对理解“人机协同开发”的正确工作方式具有现实意义。

1.3　相关技术现状

在排放建模方面，梯度提升决策树因其对表格型工业数据非线性关系拟合能力强、对特征尺度不敏感、训练效率较高，被广泛用于工业过程回归建模，其中 XGBoost 是代表性算法。在运行参数优化方面，粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization, PSO）通过群体中粒子的速度与位置迭代更新寻找最优解，具有收敛较快、无需梯度信息、易于实现等优点，适用于连续型运行参数的多约束寻优。在异常检测方面，孤立森林（Isolation Forest）通过随机划分隔离样本、以平均路径长度刻画异常程度，仅需正常工况样本即可构建监测基准，尤其契合工业现场故障样本稀少、难以获得充分标注的特点。上述技术均为成熟的制造智能方法，本课题在此基础上面向具体业务进行集成与工程化实现。

1.4　设计目标与技术方向

本课题总体目标是：面向工业燃气轮机电站的运行优化与排放管控场景，构建完整 B/S 架构的可运行演示系统，实现排放浓度精准预测、运行参数智能寻优、工况异常早期预警三大核心功能，解决传统运行调参依赖经验、排放控制滞后、工况优化效率低的问题。选题覆盖三个课程核心技术方向，其映射关系如表1-1所示。

表1-1　课程技术方向与系统功能映射表

| 序号 | 课程技术方向 | 核心方法 | 在系统中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监督学习、回归分析 | XGBoost 回归 | 由运行参数预测 TEY、CO、NOx，支撑达标评估 |
| 2 | 智能优化算法 | 粒子群优化 PSO | 排放达标约束下最大化能量产出，自动寻优参数 |
| 3 | 无监督学习、异常检测 | 孤立森林 | 构建正常工况基准，识别异常并分级预警 |

在上述目标下，系统还需满足：实现完整的前端 UI、后端服务、数据库、算法模块四层结构；完成数据集整理、模型训练、系统开发与集成调试，形成可现场演示的功能原型；全程规范使用 Git 版本控制并保留完整的 AI 协作开发档案。

1.5　报告组织结构

本报告共分七章。第1章为绪论，介绍研究背景、意义与技术现状；第2章为系统方案设计；第3章为数据资源构建；第4章为系统实现，分别阐述后端、数据库、三个算法模块与前端的实现细节；第5章为测试与集成调试；第6章为 AI 工具使用披露；第7章为总结与展望。

第2章　系统方案设计

2.1　需求分析

围绕燃气轮机运行优化与排放管控业务，系统需要走通“参数输入—排放预测—参数优化—异常预警—结果展示—存档追溯”的完整业务闭环。从交互角度，前端需支持运行参数录入、排放预测结果与等级展示、优化目标与方案对比、工况状态监测与历史记录查询；从业务角度，后端需完成算法调度、排放等级判定、优化方案解析、预警分级与记录管理；从算法角度，需分别实现排放回归预测、约束参数寻优与无监督异常检测；从数据角度，需存储设备额定参数、运行与优化记录、异常预警日志，并管理训练数据集。

2.2　总体架构设计

系统采用标准 B/S（浏览器/服务器）四层架构，自上而下依次为前端展示层、后端服务层、算法模块层与数据持久层，各层职责清晰、相互解耦，支持分模块开发与逐步验证。总体架构如表2-1所示。

表2-1　系统四层架构与职责

| 层次 | 技术实现 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端展示层 | Vue3 + Element Plus + ECharts | 四个业务页面、表单交互、图表可视化、接口调用 |
| 后端服务层 | Python Flask | RESTful API、参数校验、业务编排、等级与预警判定 |
| 算法模块层 | XGBoost / 自实现 PSO / 孤立森林 | 排放预测、参数寻优、异常检测三类智能计算 |
| 数据持久层 | MySQL 8.0（降级 SQLite） | 设备信息、运行记录、异常日志的存储与查询 |

前端通过 axios 以 RESTful 风格调用后端接口，开发阶段由 Vite 将 /api 请求代理至后端 5000 端口，实现前后端分离开发与跨域解耦；后端业务服务层统一编排算法模块与数据库，算法模块以单例方式加载训练好的模型文件，避免重复加载开销。

2.3　技术栈选型

技术选型兼顾成熟度、开发效率与课程技术方向覆盖，具体如表2-2所示。

表2-2　技术栈选型及理由

| 层级 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 UI | Vue3 + Vite + Element Plus | 组件化、生态成熟，适配快速构建管理类界面 |
| 可视化 | ECharts 5 | 支持趋势图、雷达图、仪表盘等工业监控图表 |
| 后端 | Python Flask 3 | 轻量灵活，Python 生态与机器学习算法无缝衔接 |
| 数据库 | MySQL 8.0 / SQLite | 结构化数据存储；SQLite 降级保证可离线演示 |
| 算法 | XGBoost、scikit-learn、NumPy | 覆盖回归、优化、异常检测全部需求 |
| 工程化 | Git + GitHub、pytest | 版本控制与自动化测试，保障可追溯与质量 |

2.4　功能模块设计

前端按业务划分为四个页面：运行总览页集中展示设备信息、记录统计、排放限值、近期排放趋势与预警信息；排放预测页接收 8 项运行参数，输出 TEY、CO、NOx 预测值与综合排放等级；参数优化页支持设置 PSO 粒子数与迭代次数，输出最优参数组合、优化前后能量产出对比与达标情况；异常监测页接收 9 项特征，输出异常分值、预警等级、仪表盘可视化与历史预警日志。后端相应划分为 API 路由层、业务服务层、算法模块层与数据访问层，三个算法模块独立封装、互不耦合，便于单独测试与答辩讲解。

2.5　数据库设计

系统设计三张核心数据表。设备基础信息表 device_basics 存储机组台账、额定功率、设计涡轮进口温度与排放限值；运行与优化记录表 run_records 以 JSON 字段存储每次预测或优化的输入参数与输出结果，并以记录类型字段区分；异常监测日志表 anomaly_logs 存储检测输入、异常分值、预警等级与描述。三张表的结构设计如表2-3所示。

表2-3　数据库表结构设计

| 表名 | 主要字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| device_basics | id、设备名称、额定功率、设计进口温度、NOx/CO 限值、创建时间 | 设备台账与排放标准 |
| run_records | id、记录类型、参数 JSON、结果 JSON、创建时间 | 预测/优化记录存档追溯 |
| anomaly_logs | id、参数 JSON、异常分值、预警等级、描述、创建时间 | 异常预警日志 |

2.6　技术路线

开发按“数据准备—模型开发—后端开发—前端开发—集成调试—成果整理”的顺序推进：首先获取公开数据集并完成清洗、划分与标准化；随后分别训练三个算法模块并评估效果；在此基础上搭建 Flask 后端，完成数据库交互、接口开发与算法集成；再开发前端页面并对接接口；最后进行前后端联调、全流程测试与缺陷修复，形成可运行原型并撰写设计报告。各阶段均通过 Git 提交形成可追溯的版本记录。

第3章　数据资源构建

3.1　数据集来源

本系统采用 UCI 机器学习仓库公开发布的 Gas Turbine CO and NOx Emission Data Set（燃气轮机 CO 与 NOx 排放数据集）。数据采集自土耳其某燃气轮机电站 2011—2015 年连续运行监测数据，按小时聚合，原始样本共 36733 条，官方声明无缺失值。数据集基本信息如表3-1所示，官方链接已实际访问验证返回 HTTP 200，保证来源有效。

表3-1　数据集基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据集名称 | Gas Turbine CO and NOx Emission Data Set |
| 来源机构 | UCI Machine Learning Repository |
| 官方链接 | https://archive.ics.uci.edu/dataset/551/gas+turbine+co+and+nox+emission+data+set |
| DOI | https://doi.org/10.24432/C5WC95 |
| 时间跨度 | 2011—2015 年，按小时聚合 |
| 样本规模 | 36733 条，11 个测量变量，无缺失值 |

3.2　数据字段构成

数据集包含 9 项运行特征与 CO、NOx 两项目标变量，TEY 涡轮能量产出在预测链中既作为特征也作为预测目标。主要字段及其统计量如表3-2所示。

表3-2　主要字段含义与统计（去重后 36726 条）

| 字段 | 含义 | 最小 | 最大 | 均值 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 环境温度/°C | -6.23 | 37.10 | 17.71 | 特征 |
| AP | 环境压力/mbar | 985.85 | 1036.6 | 1013.07 | 特征 |
| AH | 环境湿度/% | 24.08 | 100.20 | 77.86 | 特征 |
| AFDP | 过滤器差压/mbar | 2.09 | 7.61 | 3.93 | 特征 |
| GTEP | 排气压力/mbar | 17.70 | 40.72 | 25.56 | 特征 |
| TIT | 涡轮进口温度/°C | 1000.8 | 1100.9 | 1081.43 | 特征 |
| TAT | 涡轮排气温度/°C | 511.04 | 550.61 | 546.16 | 特征 |
| CDP | 压气机出口压力/mbar | 9.85 | 15.16 | 12.06 | 特征 |
| TEY | 能量产出/MWh | 100.02 | 179.50 | 133.51 | 特征/目标 |
| CO | CO 排放/(mg/m³) | 0.00 | 44.10 | 2.37 | 目标 |
| NOX | NOx 排放/(mg/m³) | 25.90 | 119.91 | 65.30 | 目标 |

其中环境温度 AT 存在 62 个负值样本，为冬季低温环境下的正常测量值，经物理合理性判断后予以保留。

3.3　数据预处理流程

数据预处理由可复现脚本 scripts/preprocess.py 完成，主要包括六个步骤：第一，读取并合并 2011—2015 五个年度 CSV 文件，增加年份列并保持时间先后顺序；第二，进行数据质量检查，统计缺失值、重复行并开展物理合理性检查；第三，删除 7 条完全重复样本，样本量由 36733 条降至 36726 条；第四，按年份划分训练集、验证集与测试集；第五，仅在训练集上拟合 StandardScaler 并对三个子集做标准化，避免验证、测试信息泄漏；第六，输出预处理数据、标准化器与预处理报告。预处理结果统计如表3-3所示。

表3-3　数据预处理结果

| 项目 | 数值/说明 |
| --- | --- |
| 原始样本数 | 36733 条 |
| 缺失值总数 | 0 |
| 删除重复行 | 7 条 |
| 去重后样本数 | 36726 条 |
| 训练集（2011—2013） | 22191 条 |
| 验证集（2014） | 7151 条 |
| 测试集（2015） | 7384 条 |
| 标准化方式 | StandardScaler，仅在训练集拟合，保存 scaler.joblib |

之所以按年份而非随机方式划分，是因为数据本质为时间序列型小时级监测数据，随机切分会使相邻时段样本同时落入训练集与测试集而造成信息泄漏；按年份切分更贴近“用历史数据预测未来工况”的真实使用场景，评估结论也更为客观。

3.4　数据探查与数据漂移发现

在模型开发阶段对目标变量按年份进行分组探查时发现，NOx 排放均值存在明显的跨年漂移现象：2011—2013 年 NOx 均值约为 68—70 mg/m³，而 2014、2015 年下降至约 60 mg/m³。这一现象直接影响模型的跨年外推效果，后续第4章将结合模型指标说明其影响与处理策略。数据探查结论同时提示，工业时序建模不能仅关注随机划分下的拟合精度，还必须考察数据分布随时间的稳定性。

第4章　系统实现

4.1　后端总体实现

后端采用 Python Flask 框架与应用工厂模式，create_app() 负责创建应用、注册蓝图、初始化数据库表结构与种子设备数据。代码按职责分层组织：config.py 集中管理特征列、参数寻优边界、排放限值与数据库配置；models 目录封装三个算法模块；services/business.py 为业务服务层，编排算法调用与数据库存档；database/db.py 为数据访问层；api/routes.py 以蓝图形式对外提供 RESTful 接口。分层结构使算法逻辑、业务规则与接口表现相互独立，单个模块可独立测试与替换。模型对象采用单例模式延迟加载，首次请求时载入训练好的模型文件，之后复用，降低重复加载开销。

4.2　数据库访问层实现

考虑到方案设计选用 MySQL 8.0，而开发环境中 MySQL 账户认证未就绪，数据库访问层设计为“MySQL 优先、连接失败自动降级 SQLite”的双后端结构：启动时优先按配置连接 MySQL，若连接抛出异常则自动切换至本地 SQLite 文件并打印提示，从而保证系统在任意环境下均可演示。两套后端共用同一套建表语句与增删查方法，业务层无需感知具体数据库；当提供正确的 MySQL 账户（通过 DB_USER、DB_PASSWORD 等环境变量配置）后无需改动代码即可切换。数据访问层同时封装了记录存档、日志写入、记录查询与总览统计等方法，统计结果直接供运行总览页使用。

4.3　XGBoost 排放预测模块

排放预测模块对应监督学习技术方向，使用 XGBoost 梯度提升回归模型。考虑到 CO、NOx 的生成与机组实际能量产出 TEY 密切相关，而用户在预测时通常只能提供可观测、可调的 8 项运行参数，模块设计为两阶段预测链：第一阶段由 8 项参数（AT、AP、AH、AFDP、GTEP、TIT、TAT、CDP）回归预测 TEY；第二阶段将预测得到的 TEY 拼入特征构成 9 维输入，再分别回归预测 CO 与 NOx。该设计使预测接口与优化接口共享同一条预测链，保证了架构统一。

在得到排放浓度后，模块进一步完成排放等级判定：NOx 按 50、75、100 mg/m³，CO 按 10、20、30 mg/m³ 的阈值依次判定为优、良、中、差，综合等级取二者中较差者，并依据 NOx≤100、CO≤30 mg/m³ 的限值判断是否达标。XGBoost 统一采用 600 棵树、学习率 0.05、最大深度 6、行列采样 0.9，并设置早停防止过拟合。

4.4　PSO 参数优化模块

参数优化模块对应智能优化技术方向，实现了粒子群优化算法。为减少第三方依赖并便于在答辩中讲清算法逻辑，本模块未引入 pyswarm 等现成库，而是依据 PSO 原理自行实现。算法在 8 维参数空间中布置若干粒子（默认 30 个），以惯性权重 w=0.7、个体学习因子 c1=1.5、群体学习因子 c2=1.5 迭代更新速度与位置（默认 60 代），并将粒子位置约束在由数据分位数外扩得到的参数合理区间内。

适应度函数设计体现了“达标约束下最大化能量产出”的业务目标：对每个候选参数组合调用 4.3 节的预测链得到 TEY、CO、NOx，以 TEY 作为收益，当 CO 或 NOx 超过排放限值时按超标比例施加惩罚，适应度取“TEY 减去惩罚项”，从而引导粒子群在排放可行域内寻找能量产出最高的参数组合。寻优结束后，模块输出最优参数、对应预测排放与达标情况；若用户提供了基准参数，还会计算并输出 TEY 提升量、提升百分比与排放变化量。实测在典型工况基准上，优化后 TEY 可提升约 30%，且排放仍满足限值。

4.5　孤立森林异常检测模块

异常检测模块对应无监督学习技术方向，使用孤立森林算法在全量正常工况数据上构建监测基准（200 棵树，异常比例 contamination 设为 0.05）。对输入的 9 项特征，模型通过 decision_function 输出异常分值（分值越负表示越偏离正常分布），通过 predict 输出正常或异常标签。模块进一步将异常程度划分为四级预警：分值不低于 -0.10 且模型判为正常时为“正常”；异常样本中分值处于 -0.20 至 -0.10 为黄色预警、-0.35 至 -0.20 为橙色预警、低于 -0.35 为红色预警，并为每个等级生成相应的处置建议描述。模块还提供异常特征贡献定位方法，通过比较样本与正常基准中位数的归一化偏差，辅助判断是哪些参数偏离最为明显。

4.6　模型训练与效果评估

模型训练由 backend/train_models.py 完成。考虑实时预测场景应充分利用全部历史数据，部署模型采用全量 36726 条样本训练、内部随机留出 10% 评估；同时为客观评估对未来年份的外推能力，额外进行了“训练集为 2011—2014、测试集为 2015”的按年跨年外推实验。两类评估结果分别如表4-1、表4-2所示。

表4-1　部署模型随机留出评估结果

| 模型 | 输入 | R² | MAE | RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEY 能量产出 | 8 特征 | 0.9986 | 0.4263 | 0.5887 |
| CO 排放 | 9 特征 | 0.7942 | 0.4959 | 0.9889 |
| NOx 排放 | 9 特征 | 0.8634 | 2.7985 | 4.2172 |

表4-2　按年跨年外推评估结果（训练≤2014，测试=2015）

| 模型 | R² | MAE | RMSE |
| --- | --- | --- | --- |
| TEY 能量产出 | 0.9938 | 0.9402 | 1.2710 |
| CO 排放 | 0.5004 | 0.9819 | 1.5796 |
| NOx 排放 | 0.1167 | 8.8440 | 10.4623 |

结果表明：TEY 能量产出可由运行参数高精度预测，两类评估下 R² 均接近 1；NOx 在随机留出评估下 R² 达 0.8634，但在跨年外推时 R² 仅为 0.1167，这正是 3.4 节所述数据漂移的直接量化体现——按年外推时模型会系统性高估 NOx；CO 的跨年外推精度同样下降。本系统没有回避这一现象，而是在训练报告 train_report.json 中同时保留两套指标如实披露，并在报告与答辩中说明：部署模型采用全量训练以兼顾实时预测的可用性，跨年外推指标用于客观反映模型对分布漂移的敏感程度。这一处理过程也是一次完整的“发现问题—分析原因—工程决策—如实披露”的实践。

4.7　RESTful API 实现

后端通过 /api 蓝图对外提供 9 个 RESTful 接口，覆盖健康检查、总览聚合、三项智能计算与记录查询，接口清单如表4-3所示。接口对请求参数进行必填校验与数值类型校验，缺参或类型错误时返回 400 状态码与明确错误信息；计算结果由业务服务层同步写入数据库以便追溯。

表4-3　RESTful API 接口清单

| 方法 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 健康检查 |
| GET | /api/overview | 运行总览（设备/统计/近期记录） |
| POST | /api/predict | 排放预测（8 参数→TEY/CO/NOx+等级） |
| POST | /api/optimize | PSO 参数优化（可带基准对比） |
| POST | /api/anomaly/check | 工况异常检测（9 特征） |
| GET | /api/records | 历史记录查询（?type=predict/optimize） |
| GET | /api/anomalies | 异常预警日志查询 |
| GET | /api/device | 设备基础信息 |
| GET | /api/model/info | 模型评估信息 |

4.8　前端实现

前端基于 Vite 5 搭建 Vue3 单页应用，使用 Element Plus 提供表单、卡片、表格、标签等组件，使用 ECharts 5 实现图表可视化，使用 vue-router 管理四个页面路由，使用 axios 封装统一的接口请求模块，并在开发环境通过 Vite 将 /api 请求代理到后端 5000 端口。

运行总览页通过统计卡片展示预测、优化、异常记录数量，展示设备额定参数与排放限值，使用双纵轴折线图呈现近期 CO/NOx 排放趋势，并以表格展示近期预警；排放预测页提供 8 项参数表单与典型值快捷填充，结果区以指标卡展示三项预测值与综合等级，并以雷达图呈现参数相对分布；参数优化页提供粒子数、迭代次数滑块与基准参数，结果区展示最优 TEY、提升百分比、达标情况、归一化对比雷达图与最优参数表；异常监测页提供 9 项特征输入与正常/异常工况快捷填充，结果区展示预警等级、异常分值、按四级预警配色的仪表盘与历史日志表。前端在交互细节上对异步渲染、图表随窗口缩放等做了处理，保证业务流程顺畅可用。

第5章　测试与集成调试

5.1　自动化测试设计与结果

课程任务书明确要求项目须通过自带的自动化测试。后端采用 pytest 框架编写接口级测试，借助 Flask 测试客户端在不启动真实网络服务的情况下对接口发起请求，覆盖正常路径、异常输入与数据存档，共设计 11 项测试用例，具体如表5-1所示。

表5-1　自动化测试用例与结果

| 编号 | 测试用例 | 验证要点 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康检查 | /api/health 返回 200 且状态 ok | 通过 |
| 2 | 预测成功 | 返回 TEY/CO/NOx 且数值在物理合理区间 | 通过 |
| 3 | 预测缺参数 | 缺少必填字段时返回 400 | 通过 |
| 4 | 预测非法值 | 参数非数值时返回 400 | 通过 |
| 5 | 优化成功 | 返回最优参数且均在寻优边界内、含改善量 | 通过 |
| 6 | 正常工况检测 | 返回异常布尔值与合法预警等级 | 通过 |
| 7 | 极端工况检测 | 明显偏离样本被正确判为异常 | 通过 |
| 8 | 运行总览 | 返回设备信息与统计字段 | 通过 |
| 9 | 预测后查记录 | 预测存档后记录查询非空 | 通过 |
| 10 | 异常日志查询 | 检测后可查询到日志列表 | 通过 |
| 11 | 模型信息 | 返回三个模型的评估信息 | 通过 |

执行 python -m pytest backend/tests -v 后，11 项测试全部通过。测试不仅验证了功能正确性，也对输入边界（缺参、非法值、极端工况）与数据闭环（计算后可查询存档）进行了约束，为后续重构与联调提供了回归保障。

5.2　前后端集成联调

前后端分别启动后，通过三条链路验证连通性：直接访问后端 5000 端口的健康检查接口、访问前端 5173 端口页面、以及经 Vite 代理访问 5173/api，三者均返回正常。联调过程中重点核对了请求字段与后端校验规则的一致性、JSON 数值精度、记录写入与查询的闭环，以及跨域配置，确认前端经代理可无跨域障碍地调用全部接口。

5.3　业务闭环实测

在真实浏览器中逐页走查业务流程：运行总览页正确展示设备信息、记录统计与排放趋势；在排放预测页以典型工况发起预测，得到 TEY 约 134.6、NOx 约 63.9、CO 约 2.05 mg/m³，综合等级为“良”且达标；在参数优化页执行 PSO 寻优，得到最优 TEY 约 176.5，相对基准提升约 31%，排放仍达标，最优参数表完整；在异常监测页填入典型工况判为正常，填入明显偏离的异常工况时正确触发橙色预警（异常分值约 -0.20），历史日志同步更新。实测四个页面渲染正常、无 JavaScript 运行时错误，“参数输入—预测—优化—预警—展示—存档”业务闭环完整走通。

5.4　典型缺陷与调试过程

集成调试中处理了若干典型问题。其一是异常监测仪表盘的显示缺陷：初版仪表盘的中央数值与右侧刻度标签、指针相互重叠，且首次点击检测时存在图表容器尚未渲染就初始化导致的空白问题。调试时先通过浏览器检查图表容器尺寸与画布节点，定位到“刻度过密、数值位置冲突”和“响应式数据驱动的容器晚于图表初始化”两个根因，随后将数值独立移至表盘下方、刻度标签间隔显示、按四级预警精确配色并增加区间图例，同时在数据更新后等待 DOM 渲染完成再初始化图表、对容器尺寸为零的情况延迟重试，最终正常与异常工况下均显示正确。

其二是命令行环境相关问题：在 Windows PowerShell 中以内联方式执行含引号的 Python 代码与 JSON 请求体时，引号会被 shell 转义破坏，分别导致语法错误与后端误报“缺少必填参数”；经排查确认并非后端逻辑缺陷，改为将代码与请求体写入临时文件再执行/发送后问题消失。其三是依赖安装时环境变量指向的 pip 配置文件存在编码问题导致安装报错，通过在项目内放置干净的镜像配置并临时指定配置文件路径解决。上述问题的定位均遵循“先读错误信息、区分是代码缺陷还是环境问题、用最小改动修复并回归验证”的原则。

第6章　AI 工具使用披露

本课程设计全程采用课程要求的 vibe coding 方法，即以 AI 编程助手作为协作工具、由人主导需求与架构决策并对生成代码负责。本章如实披露 AI 工具使用情况、提示词策略、典型出错与纠正过程，相关原始交流记录已按阶段以 JSON 形式归档至项目 prompt 目录，可追溯核查。

6.1　所用 AI 工具与协作模式

开发过程中主要使用智能编程助手完成需求拆解、样板代码生成、缺陷定位思路与文档初稿，配合本地 IDE 进行代码阅读、修改与调试；版本管理使用 Git 与 GitHub 远程仓库。AI 在其中承担“高效的代码与方案生成器”角色，而技术选型、数据划分策略、模型选择、数据漂移的工程决策、代码正确性审查与最终取舍均由开发者完成，确保对系统每一部分的原理与逻辑能够独立讲解。

6.2　关键提示词策略

结合课程方法与实践，形成了四类可复用的提示词策略。第一，任务拆解与约束前置：单次只提交一个明确的功能点，并在提示中说明技术栈、目录结构、输入输出格式与可量化验收标准，避免一次生成过大、难以审查的代码。第二，上下文工程：修改前先向 AI 同步既有代码与项目约定，要求在现有逻辑上做最小增量修改而非全量重写，以保持代码风格与逻辑一致。第三，规格驱动：先形成需求规格与模块接口约定，再分步实现，每完成一个模块立即运行验证，通过后再进入下一步。第四，错误驱动调试：出现缺陷时将完整报错信息、相关代码与复现步骤一并提供，先让 AI 协助分析可能成因，再由开发者结合实际现象验证，避免盲目改代码。

6.3　AI 出错案例及纠正过程

AI 生成的方案并非总是正确，开发中多个关键问题都是在人工复核下发现并纠正的，典型案例如表6-1所示。

表6-1　AI 协作中的典型出错案例与纠正

| 问题 | AI 初版表现/风险 | 人工分析与纠正 |
| --- | --- | --- |
| NOx 跨年预测为负 R² | 按年份训练后 NOx 的 R² 为负值，初看易被误判为模型或代码错误而简单调参掩盖 | 人工分组统计发现 NOx 存在跨年数据漂移，改为全量训练部署模型并保留跨年外推指标如实披露 |
| 数据库连接 | AI 按方案默认直连 MySQL，未考虑本机账户认证不可用会导致系统无法启动 | 人工增加 MySQL 优先、失败自动降级 SQLite 的双后端，保证任意环境可演示且可无缝切回 MySQL |
| 优化库依赖 | AI 倾向直接引入 pyswarm 等第三方优化库 | 为便于答辩讲清原理、减少依赖，人工决定并实现自包含的 PSO |
| 命令行转义 | AI 给出的内联命令在 PowerShell 下被引号转义破坏，表现为后端“缺参” | 人工区分环境问题与代码缺陷，改用临时文件方式执行并验证后端本身无错 |
| 仪表盘渲染 | AI 初版图表存在数值与刻度重叠、首次渲染空白 | 人工定位布局与时序两根因，重设计表盘并在 DOM 就绪后初始化图表 |

其中最具代表性的是 NOx 数据漂移案例：若不加辨析地通过反复调参把跨年 R²“做高”，反而会掩盖数据分布随时间变化这一真实问题。最终采取的“全量训练保证可用、跨年指标如实披露”的方案，正是人工判断纠正 AI 惯性思路的体现。

6.4　人工审查与代码掌握

为满足“答辩时随机抽取 AI 生成代码段现场讲解”的要求，开发者对全部生成代码进行了逐段阅读与重构，重点掌握了三部分核心逻辑：一是两阶段排放预测链与排放等级判定规则；二是自实现 PSO 的速度位置更新公式与带惩罚的适应度设计；三是孤立森林异常分值含义与四级预警阈值。对配置、数据库访问、接口校验等支撑代码也均能说明其设计意图。自动化测试与浏览器实测进一步保证了代码行为与理解一致。

6.5　AI 协作档案管理

项目建立 prompt 目录专门管理 AI 协作档案，按阶段保存 JSON 记录，内容包括任务原始要求、分轮次交互要点、关键设计决策及理由、交付物清单与验收对照，并在 README 中登记阶段进度；在会话上下文压缩前及时导出备份，防止记录丢失。通过该档案可以完整还原每个功能的形成过程与决策依据，实现开发过程的可追溯。

第7章　总结与展望

7.1　工作总结

本课程设计面向工业燃气轮机运行优化与排放管控场景，完整实现了一套基于 B/S 四层架构的智能系统，主要工作与成果包括：第一，完成了 UCI 燃气轮机排放数据集的获取、质量检查、去重、按年份划分与标准化，形成可复现的数据处理流程与数据资源；第二，实现并训练了 XGBoost 排放预测、自实现 PSO 参数优化、孤立森林异常检测三个算法模块，覆盖监督学习、智能优化、无监督异常检测三个课程技术方向，部署模型 TEY、CO、NOx 的 R² 分别达到 0.9986、0.7942、0.8634；第三，搭建了分层清晰的 Flask 后端与 9 个 RESTful 接口，设计了 MySQL/SQLite 双后端数据库与三张业务表；第四，基于 Vue3 实现四个业务页面与多种可视化，走通完整业务闭环；第五，编写 11 项自动化测试并全部通过，完成前后端联调与浏览器实测；第六，规范使用 Git 版本管理并完整保留 AI 协作追溯档案。

7.2　存在不足

受课程周期与数据条件限制，系统仍存在不足：其一，CO 与 NOx 的预测精度尤其是跨年外推能力受数据漂移影响，CO 的随机留出 R² 约 0.79、NOx 跨年外推 R² 仅约 0.12，尚有提升空间；其二，PSO 寻优边界与排放限值部分依据数据分布与示例标准设定，与真实机组物理约束、国标限值的贴合程度还需领域专家校核；其三，系统为演示原型，尚未实现用户权限、并发优化与生产级部署；其四，异常检测的分级阈值主要基于模型分值分布设定，缺少真实故障样本的验证。

7.3　未来展望

后续可从以下方向改进：在建模层面，引入滑动窗口重训练、在线学习或域自适应方法以缓解数据漂移，并尝试特征重要性分析与多模型融合提升 CO/NOx 精度；在优化层面，将更多物理约束与多目标优化（同时权衡排放、效率与设备损耗）纳入 PSO，并与遗传算法等进行对比；在工程层面，接入实时数据流实现在线监测与预警推送，补充用户认证、容器化部署与接口压测；在应用层面，结合真实机组标定数据与故障记录，对异常分级阈值进行校准，使系统从课程演示原型逐步走向工程可用。总体而言，本设计较完整地验证了制造智能技术在工业动力装备运行场景的落地路径，也为后续深入研究奠定了基础。

参考文献

[1] 张智海, 等. 制造智能技术基础[M]. 北京: 清华大学出版社, 2022.

[2] 杨杰. 人工智能基础[M]. 北京: 机械工业出版社, 2025.

[3] 林汝恺. 燃气轮机运行优化与排放控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021.

[4] UCI Machine Learning Repository. Gas Turbine CO and NOx Emission Data Set[DB/OL]. https://archive.ics.uci.edu/dataset/551/gas+turbine+co+and+nox+emission+data+set, 2019.

[5] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System[C]. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016: 785-794.

[6] Kennedy J, Eberhart R. Particle Swarm Optimization[C]. Proceedings of ICNN'95-International Conference on Neural Networks, 1995: 1942-1948.

[7] Liu F T, Ting K M, Zhou Z H. Isolation Forest[C]. 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining, 2008: 413-422.

附录A　系统运行与复现说明

系统代码与数据均托管于 Git 仓库，运行环境为 Python 3.9 以上、Node.js 16 以上，可选 MySQL 8.0。主要复现步骤如下。

（1）安装后端依赖：pip install -r backend/requirements.txt；安装前端依赖：在 frontend 目录执行 npm install。

（2）数据预处理（仓库已内置，可选复现）：python scripts/preprocess.py。

（3）模型训练（仓库已内置训练产物，可选复现）：进入 backend 目录执行 python train_models.py，或在项目根执行 python -m backend.train_models。

（4）启动后端：进入 backend 目录执行 python app.py 即可（默认监听 http://127.0.0.1:5000），也可在项目根执行 python -m backend.app；后端包内统一采用以 backend 目录为根的绝对导入，两种启动方式均已适配。

（5）启动前端：在 frontend 目录执行 npm run dev，浏览器访问 http://127.0.0.1:5173。

（6）运行自动化测试：在项目根执行 python -m pytest backend/tests -v，或进入 backend 目录执行 python -m pytest tests -v。

（7）如需启用 MySQL，设置 DB_TYPE、DB_USER、DB_PASSWORD、DB_NAME 等环境变量后重启后端即可，无需改动代码。