工业燃气轮机排放预测与

运行参数智能优化系统

需 求 规 格 说 明 书

课程名称：制造智能技术课程设计

专　　业：智能制造工程

班　　级：智造 24-1

学生姓名：牛铭辰

文档版本：V1.0

完成日期：2026 年 9 月

目　录

（打开文档后右键“更新域”可生成目录页码）

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本需求规格说明书用于明确“工业燃气轮机排放预测与运行参数智能优化系统”应当实现的功能、数据、接口与非功能要求，作为系统设计、编码实现、集成测试与课程验收的统一依据。本文面向课程设计评审教师以及系统开发者本人，描述“系统应做什么”，不限定具体的内部实现细节；凡本文提出的需求，均已在交付的前后端代码中落地实现。

## 1.2 项目背景

燃气轮机是工业电站的重要动力装备，其运行过程中产生的一氧化碳（CO）与氮氧化物（NOx）是重点管控的大气污染物。在“双碳”目标与排放监管趋严的背景下，电站既需要保证机组能量产出，又需要把排放浓度控制在限值以内。传统运行参数主要依赖人工经验调整，存在排放浓度难以提前预估、参数组合寻优效率低、异常工况发现滞后等问题。

本系统面向上述场景，以公开的燃气轮机真实运行监测数据为基础，综合运用监督学习回归、智能优化算法与无监督异常检测三类人工智能方法，构建一套基于浏览器/服务器（B/S）架构的可运行演示系统，实现排放浓度预测、运行参数智能寻优与工况异常早期预警，为智能制造领域的“数据驱动运行优化”提供完整的方法与工程示范。

## 1.3 术语与缩略语

表 1-1　术语与缩略语表

| 术语/缩写 | 全称或含义 |
| --- | --- |
| B/S | Browser/Server，浏览器/服务器架构，用户通过浏览器访问系统，无需安装客户端 |
| RESTful API | 一种基于 HTTP 的网络接口风格，用 GET/POST 等方法以 JSON 格式交换数据 |
| XGBoost | 梯度提升决策树集成回归算法，本系统用于排放浓度与能量产出预测 |
| PSO | 粒子群优化算法，通过群体迭代在参数空间内搜索近似最优解 |
| Isolation Forest | 孤立森林，无监督异常检测算法，依据样本被“孤立”的难易程度给出异常分值 |
| TEY | Turbine Energy Yield，机组能量产出指标 |
| CO / NOx | 一氧化碳 / 氮氧化物，本系统预测与管控的两类排放污染物浓度，单位 mg/m³ |
| R² / MAE / RMSE | 决定系数 / 平均绝对误差 / 均方根误差，回归模型精度评价指标 |
| MySQL / SQLite | 两类关系型数据库；前者为独立数据库服务，后者为免安装单文件数据库 |

## 1.4 参考资料

（1）《制造智能技术课程设计任务书》，课程指导教师下发；

（2）UCI Machine Learning Repository：Gas Turbine CO and NOx Emission Data Set，https://archive.ics.uci.edu/dataset/551/gas+turbine+co+and+nox+emission+data+set ，DOI：10.24432/C5WC95；

（3）本项目代码仓库说明文档 readme.md、《方案设计》与《课程设计报告》。

# 2 任务概述

## 2.1 系统目标

系统总体目标是：以燃气轮机历史运行数据训练并部署人工智能模型，通过 Web 系统向使用者提供“看得懂、可操作、可复现”的排放预测、参数优化与异常预警能力，具体包括三项核心目标：

（1）排放浓度精准预测：用户输入 8 项可观测运行参数，系统预测机组能量产出 TEY 以及 CO、NOx 排放浓度，并给出排放等级与是否达标；

（2）运行参数智能寻优：在 CO、NOx 排放达标的约束下，用粒子群算法自动搜索使能量产出 TEY 最大化的运行参数组合，并支持与当前基准参数对比；

（3）工况异常早期预警：对一组当前工况，用孤立森林算法判断其是否偏离正常分布，输出异常分值、四级预警等级与处置建议。

## 2.2 用户特点

系统的主要使用者为课程设计评审教师与智能制造相关专业的学习者，亦可作为电站运行人员的辅助演示工具。使用者不要求具备人工智能算法开发能力，通过浏览器中文图形界面即可完成全部操作；系统同时提供模型评估指标等信息，便于评审者核查算法效果。

## 2.3 运行环境

表 2-1　系统运行环境要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11（亦兼容安装了 Python、Node 的 Linux/macOS） |
| 后端运行时 | Python 3.9 及以上（开发与验证使用 3.10），依赖见 backend/requirements.txt |
| 前端运行时 | Node.js 16 及以上（开发使用 22），现代浏览器（Chrome/Edge 等） |
| 数据库 | MySQL 8.0 为优先选项；未安装或连接失败时自动降级为免安装的 SQLite |
| 服务端口 | 后端 Flask 默认 127.0.0.1:5000，前端 Vite 默认 127.0.0.1:5173 |
| 网络方式 | 前端经 Vite 开发代理把 /api 请求转发至后端，无需浏览器跨域配置 |

## 2.4 条件与限制

（1）系统为课程设计级别的单机演示系统，不与真实分布式控制系统（DCS）、PLC 等现场硬件直接对接；

（2）训练数据为公开的历史运行数据，模型反映该数据集工况范围内的规律，对范围外工况的外推能力有限；

（3）CO 限值 30 mg/m³、NOx 限值 100 mg/m³ 为系统采用的示例排放标准，集中在配置文件中，可按实际标准调整；

（4）系统默认仅绑定本机回环地址，面向本地演示，不直接暴露于公网。

# 3 功能需求

系统在功能上划分为运行总览、排放预测、参数优化、异常监测四个业务页面，并由后端提供历史记录、设备与模型信息等支撑功能。功能与页面、算法、数据表的对应关系如表 3-1。

表 3-1　系统功能结构总览

| 功能编号 | 功能名称 | 前端页面 | 核心算法/服务 | 数据存储 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-1 | 运行总览 | 运行总览 | 统计聚合服务 | 三张表联合读取 |
| FR-2 | 排放预测 | 排放预测 | XGBoost 两阶段预测链 | run_records |
| FR-3 | 参数优化 | 参数优化 | 粒子群优化 PSO | run_records |
| FR-4 | 异常监测 | 异常监测 | 孤立森林异常检测 | anomaly_logs |
| FR-5 | 历史记录查询 | 各页面列表 | 记录查询服务 | run_records/anomaly_logs |
| FR-6 | 设备与模型信息 | 运行总览等 | 设备档案/模型指标读取 | device_basics/模型报告 |

## 3.1 FR-1 运行总览

功能描述：系统首页集中展示机组基础档案、各类业务记录的数量统计、排放限值以及最近的预测、优化与异常记录，帮助使用者快速掌握系统运行概况。

输入：无需用户输入，进入页面即自动请求后端聚合数据。处理：后端读取设备档案，统计预测、优化、异常记录条数以及橙、红色预警条数，并分别取最近 10 条预测、5 条优化、10 条异常记录。输出：设备信息、统计数字、最近记录列表与排放限值，前端以指标卡和图表形式呈现；当部分记录读取失败时以空列表兜底，保证总览主体仍可显示。

## 3.2 FR-2 排放预测

功能描述：使用者录入 8 项运行参数，系统预测能量产出与两种污染物浓度，评定排放等级并判断是否达标，同时把本次预测存档。

### 3.2.1 输入要求

输入为 8 项运行参数，缺一不可，且必须可转换为数值；任一字段缺失或为非数值时，后端返回错误提示，不进行预测。8 项参数含义见表 3-2。

表 3-2　排放预测输入参数（8 项）

| 参数 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| AT | 环境温度 | °C |
| AP | 环境压力 | mbar |
| AH | 环境湿度 | % |
| AFDP | 空气过滤器差压 | mbar |
| GTEP | 燃气轮机排气压力 | mbar |
| TIT | 涡轮进口温度 | °C |
| TAT | 涡轮排气温度 | °C |
| CDP | 压气机出口压力 | mbar |

### 3.2.2 处理规则

系统采用两阶段预测链：第一阶段用 8 项参数预测能量产出 TEY；第二阶段把 8 项参数与第一阶段得到的 TEY 共 9 项作为输入，分别预测 CO、NOx 浓度。随后依据表 3-3 的阈值分别评定 CO、NOx 的单项等级，并按“短板原则”取两者中较差者作为综合等级；当 CO 不超过 30 且 NOx 不超过 100（单位 mg/m³）时判定为排放达标。

表 3-3　排放等级判定规则（单位 mg/m³）

| 污染物 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | ≤50 | (50,75] | (75,100] | >100 |
| CO | ≤10 | (10,20] | (20,30] | >30 |

### 3.2.3 输出要求

输出 TEY、CO、NOx 三个预测数值，CO 与 NOx 单项等级、综合排放等级、是否达标，以及对应的标准限值；本次输入与结果写入运行记录表（类型为 predict）。若存档失败，不影响把预测结果返回给使用者，仅在结果中附带存档警告。

## 3.3 FR-3 参数优化

功能描述：在排放必须达标的前提下，系统用粒子群优化算法自动搜索使能量产出 TEY 尽可能高的 8 维运行参数组合；使用者可选择提交当前参数作为基准，系统给出优化前后的对比与提升幅度。

### 3.3.1 搜索空间与目标

每个参数只允许在表 3-4 的合理区间内取值，该区间取自训练数据分位数并适当外扩，避免给出物理上不合理的方案。优化目标为最大化 TEY；适应度以 TEY 为基础分，一旦 CO 或 NOx 超过限值，即按超标比例扣分，从而把“排放达标”作为约束融入寻优过程。

表 3-4　运行参数优化搜索区间

| 参数 | 下限 | 上限 | 单位 | 参数 | 下限 | 上限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | -8 | 40 | °C | GTEP | 15 | 45 | mbar |
| AP | 980 | 1040 | mbar | TIT | 990 | 1110 | °C |
| AH | 20 | 102 | % | TAT | 500 | 560 | °C |
| AFDP | 1.5 | 9 | mbar | CDP | 9 | 17 | mbar |

### 3.3.2 算法设置与输出

粒子群默认使用 30 个粒子、迭代 60 代，惯性权重 0.7、个体学习因子与社会学习因子均为 1.5，并固定随机种子以保证结果可复现。输出最优 8 项参数、该参数对应的 TEY/CO/NOx 预测结果与是否达标；若提供基准参数，还输出 TEY 的变化量与提升百分比、CO 与 NOx 的变化量。优化方案写入运行记录表（类型为 optimize）。

## 3.4 FR-4 异常监测

功能描述：对一组包含 TEY 在内的 9 项当前工况特征，系统用孤立森林模型判断其是否偏离正常工况分布，给出异常分值、四级预警等级与处置建议，并写入异常监测日志。

处理规则：孤立森林对样本计算异常分值，分值越负表示越容易被孤立、越异常；模型先给出“正常/异常”的总体判定，对判为异常的样本再结合异常分值细分预警颜色等级，规则见表 3-5。系统还可把当前各特征与正常基准比较，按相对偏差排序，辅助定位偏离最明显的参数。

表 3-5　工况异常四级预警规则与处置建议

| 预警等级 | 判定条件（异常分值 score） | 处置建议 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 模型判定为正常 | 工况处于正常范围，未见异常 |
| 黄色预警 | 判为异常且 score ＞ -0.20 | 工况偏离正常分布，建议关注运行参数变化 |
| 橙色预警 | -0.35 ＜ score ≤ -0.20 | 工况明显偏离，建议核查关键参数并安排巡检 |
| 红色预警 | score ≤ -0.35 | 工况严重偏离，建议立即排查设备并采取干预措施 |

输出：是否异常、保留四位小数的异常分值、预警等级、文字处置建议，以及可选的参数偏离贡献排序；本次检测结果写入异常监测日志表。

## 3.5 FR-5 历史记录查询

系统支持分页式查询历史运行记录与异常日志：运行记录可按类型（predict/optimize）筛选，默认返回最近 50 条、单次最多 200 条，按时间倒序排列；异常日志查询规则相同。存储时以 JSON 文本保存输入参数与结果，查询时还原为结构化数据返回前端展示。

## 3.6 FR-6 设备与模型信息

系统提供设备基础信息查询，返回机组名称、额定功率、设计涡轮进口温度与排放限值等；同时提供模型评估信息查询，读取训练阶段生成的评估报告，向前端展示各模型的 R²、MAE、RMSE 等精度指标，保证算法效果可核查。

# 4 数据需求

## 4.1 数据来源

系统采用 UCI 机器学习库公开的“燃气轮机 CO 与 NOx 排放数据集”，数据来自土耳其某燃气电站 2011—2015 年的连续运行监测，共 36733 条小时级样本且无缺失值。每条样本包含环境温度、环境压力、环境湿度、过滤器差压、排气压力、涡轮进口/排气温度、压气机出口压力等运行特征，以及能量产出 TEY 和 CO、NOx 排放目标。数据集来源链接与 DOI 已在 readme 与 data 目录说明文件中给出并验证可访问。

## 4.2 数据预处理需求

系统提供独立的数据预处理程序，对原始数据依次完成：合并五个年度文件、数据质量检查、去除重复样本（删除 7 条重复，剩余 36726 条）、按年份划分训练集（2011—2013）、验证集（2014）与测试集（2015）以避免信息泄漏、对特征做标准化处理，并输出预处理报告。预处理过程中发现 NOx 存在跨年数据漂移（早期年份均值约 68—70、后期约 60 mg/m³），该限制已在模型训练报告中如实披露。预处理后的训练/验证/测试数据、标准化器与报告统一存放于 data/processed 目录。

## 4.3 数据库表设计

系统使用三张核心业务表，分别保存设备基础信息、运行（预测/优化）记录与异常监测日志，结构如下。

表 4-1　device_basics 设备基础信息表

| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER 主键自增 | 记录编号 |
| device_name | VARCHAR(128) | 机组名称 |
| rated_power_mw | REAL | 额定功率（MW） |
| design_tit_c | REAL | 设计涡轮进口温度（°C） |
| noise_limit_nox | REAL | NOx 排放限值 |
| noise_limit_co | REAL | CO 排放限值 |
| created_at | TEXT | 创建时间 |

表 4-2　run_records 运行记录表

| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER 主键自增 | 记录编号 |
| record_type | VARCHAR(32) | 记录类型：predict 预测 / optimize 优化 |
| params_json | TEXT | 输入参数，以 JSON 文本存储 |
| result_json | TEXT | 计算结果，以 JSON 文本存储 |
| created_at | TEXT | 创建时间 |

表 4-3　anomaly_logs 异常监测日志表

| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER 主键自增 | 记录编号 |
| params_json | TEXT | 9 项输入工况，以 JSON 文本存储 |
| score | REAL | 异常分值 |
| level | VARCHAR(32) | 预警等级（正常/黄色/橙色/红色） |
| description | TEXT | 处置建议文字 |
| created_at | TEXT | 创建时间 |

## 4.4 数据库适配需求

系统默认优先连接 MySQL 8.0，连接超时设为 3 秒；当本机未安装 MySQL、账号配置不正确或连接超时时，自动降级为免安装的 SQLite 单文件数据库（system.db），对上暴露完全相同的增删查接口，保证系统在任意电脑上免配置即可运行。数据库连接在整个应用内以单例方式复用，所有写操作使用参数占位符传值。

# 5 外部接口需求

## 5.1 用户接口

系统通过浏览器提供中文图形界面，左侧为四个业务页面导航，页面内使用表单、按钮、指标卡与 ECharts 图表进行交互；预测与优化页面提供“典型工况一键填充”，降低手工录入负担；预测结果以数值与雷达/柱状图展示，异常等级以不同颜色区分。界面要求布局清晰、提示信息为中文、错误输入能给出明确提示。

## 5.2 软件接口

前后端之间通过 RESTful API 通信，统一前缀 /api，请求与响应均使用 JSON 格式，共 9 个接口，定义如表 5-1。对客户端输入错误（缺参数、非数值）返回 HTTP 400 并说明缺失或错误字段；对服务器内部异常返回 HTTP 500 与错误信息；正常请求返回 HTTP 200。

表 5-1　RESTful API 接口清单

| 方法 | 路径 | 功能与主要数据 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 健康检查，返回服务状态、名称与版本 |
| GET | /api/overview | 运行总览：设备、统计、最近记录、排放限值 |
| POST | /api/predict | 排放预测：提交 8 项参数，返回 TEY/CO/NOx、等级与达标情况 |
| POST | /api/optimize | 参数优化：可带基准参数与粒子数、迭代次数，返回最优方案及对比 |
| POST | /api/anomaly/check | 异常检测：提交 9 项特征，返回异常判定、分值、等级与建议 |
| GET | /api/records | 运行记录查询：type 筛选类型、limit 限量（默认50、上限200） |
| GET | /api/anomalies | 异常预警日志查询，按时间倒序限量返回 |
| GET | /api/device | 查询设备基础信息 |
| GET | /api/model/info | 查询模型评估指标（R²/MAE/RMSE） |

## 5.3 硬件与通信接口

系统不依赖专用采集硬件，运行于普通个人计算机；前后端在本机通过 HTTP 回环地址通信，前端开发服务器把以 /api 开头的请求代理到后端 5000 端口，对外不额外开放网络端口。

# 6 非功能需求

## 6.1 性能需求

训练好的模型在应用启动后只加载一次并以单例复用，避免每次请求重复读盘；单次排放预测与异常检测在本地应在毫秒级返回；粒子群优化按默认 30 粒子、60 代运行，应在可接受的短时间内返回结果；历史记录查询通过默认条数与单次上限控制返回规模，避免一次拉取过多数据。

## 6.2 可靠性与容错需求

系统对所有写接口执行必填字段校验与数值类型校验，非法输入直接返回明确错误而不进入计算；业务层对数据库存档进行异常捕获，存档失败不阻断预测、优化等主流程；总览聚合在部分记录读取异常时以空列表兜底；数据库在 MySQL 不可用时自动降级 SQLite，保证系统始终可以启动和演示。

## 6.3 易用性需求

系统提供 Windows 一键启动与一键停止脚本，能够自动补齐前后端缺失依赖、分别启动前后端并在数秒后自动打开浏览器；界面与提示全部中文化，提供典型工况填充，使不熟悉命令行的使用者也能顺利运行。

## 6.4 可维护性与可扩展性需求

系统按前端、接口层、业务服务层、算法层、数据层分层组织，各层职责单一、通过明确接口交互；特征列、参数边界、排放限值、数据库连接与服务端口集中在统一配置文件中，调整阈值或端口无需改动业务代码；算法模块以单例方式提供，便于后续替换或新增模型。

## 6.5 可移植性需求

系统兼容 MySQL 与 SQLite 两种数据库后端，后端使用跨平台 Python、前端使用跨平台 Node 环境；仓库内置预处理后的数据与训练好的模型文件，克隆后无需重新预处理和训练即可直接运行，便于在不同电脑上复现。

## 6.6 安全性需求

所有数据库操作使用参数占位符，防止 SQL 注入；后端默认绑定本机回环地址，不直接对外提供服务；系统仅使用公开数据集，不涉及个人隐私与企业敏感数据；接口对输入字段采用白名单校验，仅接收约定的运行参数。

# 7 验收准则

为确认上述需求得到满足，系统从自动化测试、前后端联调与业务闭环三个层面进行验收：

（1）自动化测试：后端提供 pytest 测试套件，覆盖健康检查、排放预测、参数优化、异常检测与记录查询等接口，包含正常输入、非法输入与结果存档等用例，要求 11 项测试全部通过；

（2）前后端联调：前端四个页面均能正确访问后端接口，跨域代理连通，表单校验、结果展示与图表渲染正确，错误输入有明确中文提示；

（3）业务闭环：在浏览器中完整走通“排放预测—参数优化—异常监测—记录回看”流程，输出结果符合本文定义的等级、预警与达标规则，运行过程中无未处理异常。

当上述各项均通过，且代码仓库（含完整提交历史、运行脚本与 readme）、本需求规格说明书、设计报告、3 分钟演示视频与过程档案等提交物齐备时，本阶段需求视为达成。